安徽铜陵技师学院

考试科目：         卷别:         使用班级：         命题教师：

所在班级：         姓名：        考试时间：         得分：

- 一、填空题（将正确答案填入下列空白处，每题1分，共10分）
　　1、电磁机构由吸引线圈、　　　、衔铁等几部分组成。
　　2、各种低压断路器在结构上都有主触头、灭弧装置、自由脱扣器和　　　　等部分组成。
　　3、交流接触器的触点系统分为主触头和　　　，用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。
　　4、热继电器是利用　　流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲，进而推动机构动作的一种保护电器，主要被用作电动机的长期　　　保护。
　　5、熔断器主要作为电路的　　　　保护元件。
　　6 、触头的接触形式有：　　　　、线接触、面接触。
　　7、电气控制系统中常用的保护环节有　　　　保护、过电流保护、过载保护、失电压保护、欠电压保护、过电压保护及弱磁保护等。
　　8、PLC的基本结构由CPU、　　　　、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。
　　9、PLC的软件由系统程序和　　　　两大部分组成。
　　10、PLC常用的编程语言有：　　　　、指令表、高级语言。

二、选择题（下列每题只有一个正确答案，将正确答案的代号填入括号内，每题2分，共20分）

- 1、判断交流或直流接触器的依据是：（）
　　A、线圈电流的性质　　　　　B、主触点电流的性质
　　C、主触点的额定电流　　　　D、辅助触点的额定电流
　2、用于使自动空气开关远距离断开电路的是：　（　）
　　A、过电流脱扣器　　　　　　B、欠电压脱扣器
　　C、分励脱扣器　　　　　　　D、自由脱扣器
　3、电磁机构中，吸引线圈的作用是：（　）
　　A、将电能转化成磁场能量　 B、将磁场能转化成电能
　4、熔断器作为短路保护的电器，它是（　）于被保护电路中的。
　　A、并接　 B、串接　 C、串接或并接都可以
　5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是：（　）
　　A、接触器正常工作　　 B、接触器产生强烈震动　
　　C、烧毁线圈　　　　　 D、烧毁触点
　6、下述对PLC存储器描述错误的是：（　）
　　A、存放输入信号　　　 B、存放用户程序
　　C、存放数据　　　　　 D、存放系统程序　
　7、分析电气原理图的基本原则是：（　）
　　A、先分析交流通路　　　　　　　　　　B、先分析直流通路
　　C、先分析主电路、后分析辅助电路　　D、先分析辅助电路、后分析主电路
　8、自动空气开关的电气符号是：（　）
　 A、SB　 B、QF　 C、FR　D、FU
　9、下列对PLC软继电器的描述，正确的是：（　）
　　A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用
　　B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用
　　C、不同型号的PLC的情况可能不一样
　　D、以上说法都不正确
　10、ST指令的作用是：（　）
　　A、用于单个常开触点与母线连接
　　B、用于单个常闭触点与上面的触点并联连接
　　C、用于单个常闭触点与前面的触点串联连接
　　D、用于单个常开触点与上面的触点并联连接

- 三、判断题（下面各题正确的在括号内划√，错误的在括号内划×，每题2分，共20分）
　1、为了避免误操作，通常将控制按钮的按钮帽做成不同颜色，且常用红色表示停止按钮，绿色表示启动按钮。（）
　2、产生电弧的条件是：A、在大气中断开电路 B、被断开电路中有电流通过C、断开后触点两端有电压。（）
　3、交流接触器在灭弧装置损坏的情况下禁止使用。（　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　4、在设计PLC的梯形图时，在每一逻辑行中，串联或并联触点的位置可以根据控制要求调整。（　）
　5、只要外加电压不变化，交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。（）
　6、当用电脑编制PLC的程序时，即使将程序存储在电脑里，PLC也能根据该程序正常工作，但必须保证PLC与电脑正常通讯。（　）
　7、PLC的输出线圈可以放在梯形图逻辑行的中间任意位置。（　）
　8、PLC的软继电器编号可以根据需要任意编写。（　）
　9、将PLC的应用程序输入到PLC的用户程序存储器后如果需要更改，只需要将程序从PLC读出予以修改，然后再下载到PLC即可。（　）
　10、当PLC的“BATTERY”（电池）指示灯闪烁时，表示该PLC的内部电池的电量低，必须在一周内予以更换，否则用户程序会丢失。（）

- 四、问答题（每题10分，共３0分）
　1、既然在电动机的主电路中装有熔断器，为什么还要装热继电器?装有热继电器是否就可以不装熔断器?为什么?

- 2、写出下面梯形图的程序语句。