安徽铜陵技师学院

考试科目：         卷别:         使用班级：         命题教师：

所在班级：         姓名：        考试时间：         得分：

一、填空题：（每空0.5分,共25分）

1．选择接触器时应从其工作条件出发，控制交流负载应选用_交流接触器_；控制直流负载则选用_直流接触器。

2．接触器选用时，其主触点的额定工作电压应_大于_或_等于_负载电路的电压，主触点的额定工作电流应大于或_等于负载电路的电流，吸引线圈的额定电压应与控制回路_电压相匹配_。

３．中间继电器的作用是将一个输入信号变成_多个_输出信号或将信号进行放大_。

4．试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器：＿刀开关＿、＿转换开。

5．试举出两种主令电器：按钮＿____、__行程开关__。

6．试举出组成继电器接触器控制电路的两种电器元件：熔断器＿、＿热继电器＿＿。

7．当电路正常工作时，熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流而不熔断。当电路发生＿短路＿或＿流过超过1.2额定电流时，熔体熔断切断电路。

8．熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流，当通过的电流越大，熔体熔断的时间越短。

9．凡是继电器感测元件得到动作信号后，其触头要经过__一段时间才动作的电器称为延时____继电器。

10．当接触器线圈得电时，使接触器＿常开触点＿闭合、常闭触电＿断开。

11.热继电器是利用电流的_热效应_原理来工作的保护电器。它在电路中主要用作三相异步电动机的_过载保护_。

12．PLC输出端接线分为独立输出和公共输出两种。

13. PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的，每个周期包括＿程序输入＿、＿程序执行、＿输出刷新三个阶段。

14．说明下列指令意义。

DF上升沿微分指令　ST 常开触点与母线连接指令　NOP 　空操作指令。

15．PLC的输入/输出继电器采用十六　制进行编号，其输入继电器的字符号为　 WX　。

16．按国标规定，“停止”按钮必须是　红色　色，“启动”按钮必须是绿色　色。

17．笼型异步电动机减压起动控制方式有　星-三角形　，串电阻、和自耦变压器　起动。

18．笼型异步电动机常用的电气制动方式有能耗和　反接　两种。

19．热继电器是对电动机进行过载保护的电器；熔断器是用于供电线路和电气设备的短路保护的电器。

20．PLC的输入/输出继电器按位或字进行寻址。

21.按动作原理分,可以将电器分为自动电器和非自动电器.

22. ＰＬＣ程序执行可分为三个阶段，分别是输入采样、程序执行、输出刷新。

二、判断题：（每小题1分，共 15 分）

1 ．一台额定电压为 220V 的交流接触器在交流 220V 、直流220V 的电源上均可使用。（×）

2 ．交流接触器通电后如果铁心吸合受阻，将导致圈烧毁。（×）

3 ．交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密，不发生震动与噪声。（√）

4 ．直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。　（×）

5 ．低压断路器又称为自动空气开关。　（√）

6 ．只要外加电压不变化，交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。　（×）

7 ．直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。　（√）

8 ．闸刀开关可以用于分断堵转的电动机。　（×）

9 ．熔断器的保护特性是反时限的。　（√）

10 ．低压断路器具有失压保护的功能。　（√）

11 ．一定规格的热继电器，其所装的热元件规格可能是不同的。　（√）

12 ．无断相保护装置的热继电器就不能对电动机的断相提供保护。　（×）

13 ．热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。　（×）

14 ．热继电器的保护特性是反时限的。　（×）

15 ．行程开关、限位开关、终端开关是同一种开关。　（×）

三、问答题：（每题5分，共20分）

1、选用时间继电器应注意些什么问题?空气阻尼式时间继电器有哪些类型的触点，? 各有什么功能？

2、写出常用五种低压电器名称并画出它们的图形符号。

3、试述“自锁”、“互锁（联锁）”的含义？并举例说明各自的作用。

4、简述可编程序控制器的应用范围。